湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内一科（介入科）

| 项目名称 | 转运呼吸机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 25 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 25 |
| 主要功能要求： - 1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机 - 2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运 - 3、≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800 - 4、不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 5、吸、呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染 - 6、容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波 - 7、具备高流速氧疗功能，氧疗流速可达80L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能 - 8、具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，：具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节上述参数 - 9、具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值 - 10、屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示 |  |  |  |  |  |
| 单台配置清单： 编码; 产品名称; 数量. 1; - 主机; - 1台. 2; - 电源线; - 1根. 3; - 氧气、空气软管（配接头）; - 1套. 4; - 一次性细菌过滤器; - 1个. 5; - 雾化器; - 1个. 6; - 台车; - 1台. 7; - 成人模拟肺; - 1个. 8; - 氧疗鼻塞导管(中); - 1根. 9; - 支撑臂; - 1个. 10; - 湿化器; - 1个. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）