湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 显微镜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 7 | 数量 （件/套） | 2 | 预算总金额 （万元） |  | 14 |
| 主要功能需求： 1、光学系统：齐焦距离为≤45mm。 2、物镜：平场消色差物镜4X（N.A≥0.1，W.D≥18.5mm）、10X（N.A≥0.25， W.D≥10.6mm）、20X（N.A≥0.40，W.D≥2.1mm, spring）40X（N.A≥0.65，W.D≥0.6mm, spring）。 3、载物台：XY 移动可锁定的低位载物台，底部钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，机械固定载物台, (W × D) ≥211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y) ≥76 mm × 52 mm 4、低位物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≥5孔物镜转盘。 5、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调≤15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5 μm。 6、聚光镜：通用型≥七孔位聚光镜8、照明系统：高效LED内置远心的照明系统，可视效果寿命≥60000小时，照明亮度≥30W卤素灯。 7、双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度≤30°，带屈光度调节；视场数≥20 。 8、目镜：带屈光度调节的10倍宽视野目镜，视场数≥20，带眼罩，低眼点位操作≤375mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 显微镜主机 |  |  | 2 | 套 |  |
| 2 | 三目镜筒 |  |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 10倍宽视野目镜 |  |  | 2 | 对 |  |
| 4 | 4倍平场消色差物镜 |  |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 10倍平场消色差物镜 |  |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 40倍平场消色差物镜 |  |  | 2 | 个 |  |
| 7 | 20倍平场消色差物镜 |  |  | 2 | 个 |  |
| 8 | 防尘罩 |  |  | 2 | 个 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |