湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 自动液基细胞沉降式制片染色系统（设备+耗材） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | - 19.8 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 19.8 |
| 主要功能需求： 制片技术原理：沉降式技术。 阅片效率：制成的薄片诊断面积为直径13mm的圆，可根据需要调整面积内细胞数量。 制片通量：1-30片/批。 设备稳定：使用一次性吸嘴滴加染液，染液消耗量＜250ul/片。 自动制片染色一体化：制片染色全过程通过触摸屏监控，采用图形化引导界面，可实时显示当前实验运行步骤及进度，程序可设置分步运行。 维护简便：设备具有管路自动清洗功能，节省日常维护的时间。 适用范围：(1)宫颈细胞系列；(2)痰细胞/内窥镜刷取细胞/灌洗液细胞系列；(3)浆膜腔积液细胞；(4)尿液细胞；(5)针吸细胞系列。 质保期：3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 制片染色一体机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 自动样本转移机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 真空废液装置 |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 低速离心机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 漩涡振荡器 |  |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 液基振荡器 |  |  | 1 | 个 |  |