湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 全自动封片机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 24 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 24 |
| 主要功能需求： - 操作界面：彩色触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上显示封片进程、耗材余量、废液量等信息，操作更简单直观；拒绝物理按键式的操作。 - 最大输出存储容量：90片。 - 盖玻片装载：盖玻片装载采用金属装载盒，可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量：≥200片。 - 玻片架进出通道：总数≥4个，其中进样通道≥2个，出样通道≥2个，满足自动进架和手动进架需求。 - 输出存储方式：直接从封片机上以读片板的形式存储已完成封片的载玻片，以便直接阅片，无需人工转运，节省人力，提高科室工作效率； - 玻片规格：载玻片尺寸:25x75mm；盖片尺寸：24x50mm。 - 传动模式：四位联动运行模式，流水线作业；在多机械臂协同工作下，各机械臂互不干扰，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行。 - 质保期：3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | - CS500主机 |  |  | - 1 | - 台 |  |
| 2 | - 通风管 |  |  | - 1 | - 条 |  |
| 3 | - 盖玻片盒 |  |  | - 2 | - 个 |  |
| 4 | - 碎片收集盒 |  |  | - 1 | - 个 |  |
| 5 | - 废液瓶组件 |  |  | - 1 | - 个 |  |
| 6 | - 固封剂瓶组件 |  |  | - 1 | - 个 |  |
| 7 | - 清洗瓶组件 |  |  | - 1 | - 个 |  |
| 8 | - 托盘（金属） |  |  | - 27 | - 个 |  |
| 9 | - 装载盒（金属） |  |  | - 1 | - 个 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |