湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 组织脱水机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 35 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 35 |
| 主要功能需求： - 显示屏：内置全中文彩色触摸显示屏≥12英寸，屏幕角度调节档位≥3档； - 组织缸开关盖方式：开关盖方式≥2种，必须采用电子锁的方式进行锁定，配置双重锁定方式； - 组织缸容量及样本篮：单次单个组织缸可容纳≥300个组织包埋盒，需配置≥2种规格的方形不锈钢样本篮； - 液位监测：单个组织缸内具有≥3个液位传感器；组织缸液位≥2档可调，可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量。 - 传感器类型：组织缸传感器采用非光学液位传感器，降低传感器故障率，保证组织安全； - 石蜡缸：脱水机内置石蜡缸数量≥4个，其中3个反应石蜡缸≥4 L，1个备用蜡缸≥5 L； - 石蜡自动轮换：石蜡可根据顺序进行自动轮换，并可从备用石蜡缸中补充新鲜石蜡； - 远程报警：推送方式≥2种，推送报警信息和维修指引； - 程序自检：每次程序运行前设备自动进行自检，并以弹窗形式提示自检详情和进度（剩余时间），自检通过后，自动运行所选脱水程序； - 质保期：3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 主机（含电源线） |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 通风管 |  |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 试剂瓶组件 |  |  | 13 | 个 |  |
| 4 | 冷凝瓶组件 |  |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 过滤器组件 |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 石蜡缸组件 |  |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 蜡铲 |  |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 托盘 |  |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 组织处理篮套件 |  |  | 1 | 套 |  |