湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 石蜡组织切片机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 25 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 25 |
| 主要功能需求： 1、切片方式：半自动轮转式切片机。 2、显示方式：机身内置≥5英寸彩色触控屏。 3、切片厚度：0.5-100μm。 4、修片厚度：1-600μm。 5、行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜。 6、进样速度：前进后退速度0—1800μm/s。 7、样本头角度：样本头调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位，且X轴、Y轴均具有各8度的可视化刻度显示指引。 8、大手轮力平衡系统：非铅块配重方式。 9、大手轮锁定：具有2种锁定装置，可在最高点锁定和任意位置锁定16、大手轮具有专用半刀修片拇指位人体工学设计，方便半刀修片。 10、粗修方式：≥4种，必须具有小手轮粗修方式。 11、样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板。 12、设备质控：可记录和导出每个用户每个用户当日/当月/当年切片数据，包括切片总次数、切片总厚度等，并可自动实时记录设备操作和功能设置记录，实现数据追溯。 13、质保期：3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 轮转式切片机MT1主机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 废蜡盘 |  |  | 1 | 个 |  |
| 3 | MT1刀架组件 |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 国标电源线 |  |  | 1 | 条 |  |
| 5 | 毛刷 |  |  | 1 | 个 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |