湛江市第一中医医院儿科

儿童病床购置项目项目需求书

根据我院儿科业务发展需要，拟购置一批儿童病床，需求如下：

- 一、项目名称：湛江市第一中医医院儿科儿童病床购置项目

- 二、购置数量：15张（包含床垫、输液架等配套）

- 三、预算控制价：55800元

- 四、资格或报名要求：

- 1、具有医疗器械产品或医疗家具生产或销售的有效营业执照（复印件加盖公章）。

- 2、具有独立承担民事责任能力的法人。

- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）。

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

- 6、投标人为经销商的，需提供生产厂商对投标人的完整产品销售及服务授权。

- 7、设备响应偏离表（详见附件一）需全部响应，负偏离视为不符合产品要求，将取消参与资格。

- 8、法律、行政法规规定的其他条件：供应商被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

- 9、项目报价表（格式自拟）。

附件一：

设备响应偏离表

| 货物名称：儿童病床 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 要求 | 序号 | 技术参数 | 响应 | 偏离 |
|  | 1 | 规格：2120*980*580-1230mm（±2%） |  |  |
|  | 2 | 背部倾斜度0-70°（±5），腿部升降40°（±5），静态负载≥200kg。 |  |  |
|  | 3 | 床架采用40×60×1.2优质碳钢矩管制作而成；床脚采用50*50*1.5优质钢管焊接而成。 |  |  |
|  | 4 | 床面采用优质碳钢≥1.2mm冷轧钢板冲压成型，带透气孔。 ★床面板：需符合GB 18580、GB/T 39600、GB/T 35601、GB/T33042、LY/T 3236、QB/T 4371检测标准；检测内容包括但不限于：甲醛释放量（气候箱法）ENF级未检出；抗菌性能：抑菌率≥99.9%；可溶性重金属（铅，镉，铬，汞）总含量未检出；气味等级：1级； |  |  |
|  | 5 | 床头板，床头床尾采用木板镶嵌式结构，安装牢固，印有卡通图案，床尾采用全碳钢栏栅式结构，焊接有多跟圆管，立柱间隙小于80mm。 ★床头床尾板：需符合GB 18580、GB/T 39600、QB/T 4371、GB/T 35601、GB/T 33042检测标准；检测内容包括但不限于：甲醛释放量（气候箱法）ENF级未检出；可溶性重金属（铅，镉，铬，汞）总含量未检出；抗菌性能：抑菌率≥99.9%； |  |  |
|  | 6 | 全覆盖式全铝合金护栏、轻便安全可靠，护栏高≥550mm,护栏立柱间隙小于80mm，带有锁定装置，左右两边各设2个开关，防止小孩误操作，护栏设三档调节高度，上下调节有液压阻尼器助力，操作均轻松自如。 ★铝合金护栏：需符合GB/T 3325、QB/T 3827、QB/T 3832、GB/T 35607、QB/T 4371检测标准；检测内容包括但不限于：理化性能：金属喷漆(塑)涂层:附着力不低于0级，耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，符合要求；乙酸盐雾试验≥40h，涂层本身耐腐蚀等级10级，涂层对基体保护等级10级；家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出；抗菌性能：抑菌率≥99.9%； |  |  |
|  | 7 | 摇把：ABS材料，可折叠式伸缩摇把，隐藏式设计，丝杆采用45#钢挤压成型，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，安全可靠，使用轻松无噪音；并有防护装置不积尘；弹盒采用钢件制作经久耐用。 ★钢制安全限位摇杆：需符合GB/T 3325检测标准；检测内容包括但不限于：抽样基数≥500件；金属喷漆(塑)涂层：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）符合要求； |  |  |
|  | 8 | 下置杂物架、鞋架，方便患者使用 |  |  |
|  | 9 | 床垫规格：与病床配套，采用环保椰棕，红棕海绵芯，防水牛津布套，带透气孔。纯天然材质，防水，耐磨，耐烂，防虫，防蛀，柔韧性好。产品为椰棕床垫和海绵床垫的结合体，内置一普通30mm椰棕床垫和50mm高弹性海绵垫海绵密度为25％聚氨酯软泡。 ★床垫：需符合GB/T 21196.2、GB/T 3920、GB/T 7573、GB/T 18414.2、GB 15979、GB/T4802.1、GB/T 4745、GB/T 39223.5检测标准；检测内容包括但不限于：面料及复合面料物理性能：耐摩擦色牢度：干摩≥5级；安全卫生要求：不应检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌，符合要求；pH值：5.8~8.5；纺织品中五氯苯酚(PCP)未检出；耐磨性：摩擦次数20000次后样品无磨损，符合要求；起毛起球≥4级；沾水等级：洗前、洗后≥4级；压强峰值kPa：6.6~7.8；腰臀压强比：41%~55%，合格； ★海绵：需符合GB 17927.1、GB/T 10802、GB/T 10807检测标准；检测内容包括但不限于：40%压陷硬度偏差≤+18,65%/25%压陷比的测定≥2.5,75%压缩永久变形%≤6,回弹率%≥43,拉伸强度kPa≥157，断裂伸长率%≥163,撕裂强度N/cm≥3.0,燃烧性能的测定：阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验,甲醛散发mg/kg≤3,表观密度偏差kg/m³≤0.1，均符合。外观（色泽：颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯；气孔：不应有尺寸大于6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔；裂缝：每平方米内弥合裂缝总长不应小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝；污渍：不应有严重污渍）均符合要求；长度、宽度、厚度偏差的测定均符合； |  |  |
|  | 10 | 床面连接件全部使用钢件，连接件厚度≥2.5mm； |  |  |
|  | 11 | 脚轮：四个五寸静音丝杆轮，防尘防缠绕，刹车可靠，要求高级静音耐磨，耐酸碱、抗腐蚀材料、移动灵活、制动可靠，每个脚轮都带独立刹车。 ★豪华静音轮：需符合GB/T 32487、GB 28481、QB/T 4765、QB/T 4371检测标准；检测内容包括但不限于：①塑料件外观：（应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差）符合要求；②塑料件：邵氏D硬度≥HD67；塑料材料理化性能：冲击强度≥46.22kJ/㎡；③邻苯二甲酸酯：（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，合格；④滚动阻力，静载荷，符合要求；⑤抗菌性能：抑菌率≥99.9%； |  |  |
|  | 12 | 床头、床尾架上配2支可伸缩输液杆，对角安装，隐藏于方管内部，不占据空间。 ★不锈钢输液架：需符合GB/T 3325、GB/T 35607、GB6675.4、GB/T 3280、GB/T 230.1、GB/T 11170、QB/T 1951.2、QB/T 4371检测标准；检测内容包括但不限于：①金属喷漆（塑)涂层：硬度≥5H；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；②家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出；③化学成分 C≤0.04%、Si≤0.31%、Mn≤1.01%、P≤ 0.021%、S≤0.005%、Cr：18~19.50%，Ni:8~10.50%；④抗菌性能：抑菌率≥99.9%；⑤洛氏硬度（HRB)≤77； |  |  |
|  | 13 | 床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，表面经酸洗防锈等处理后，外表面静电粉末喷涂，保证床体内外防锈；涂料为绿色环保产品。 ★热固性粉末：需符合HG/T2006、GB18581、QB/T 4767检测标准；检测内容包括但不限于：①总铅(Pb)含量未检出；②产品表面涂层的可溶性元素的最大限量：可溶性元素铅(Pb)、可溶性元素镉(Cd)、可溶性元素铬(Cr)、可溶性元素汞(Hg)均未检出；③产品外观：（喷涂件：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；④外观：（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）符合要求；⑤耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h无异常；⑥耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]：168h无异常；⑦耐湿性：500h无异常；⑧耐沸水性：2h无异常；⑨耐盐雾性：（500h未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm）符合要求； |  |  |
|  | 14 | 以上带★参数响应供应商应在中标后1个工作日内提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具的检测报告原件进行核查，如不符合，则视为无效投标。 |  |  |
| 商务 要求 | 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费保修服务≥三年。 |  |  |
|  | 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担） |  |  |
|  | 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的3%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人收到全额增值税普通发票后，采购人30个工作日内向中选供应商支付合同总款以及3%履约保证金； |  |  |