附件2.

人脸识别设备及安装标准：

(1)内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。通道1具有不小于800万像素CMOS传感器，通道2具有不小于400万像素CMOS传感器。支持幂影功能，对不同速度、明亮度、反光度的行人分类曝光，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、去重、筛选，人脸像素不小于30*30,向后台回传最优的图片。

（2）视频编码支持H.264、H.265编码，视频联网支持ONVIF协议，GBT28181标准。

(3)为确保采集视频图像质量，原则上要求摄像机安装在目标对象正前方，正面抓拍目标对象，具体安装可依据实际场景实施。

安装高度上，摄像机安装高度为2.5米-3.5米拍摄效果一般不得超过4米。

安装角度上，摄像机的俯视角度为15°，最大不偏航角15°，最大不得超过35°。

安装方式上，可基于现场实际情况，选择壁装、等安装方式。

湛江市第一中医医院

保卫科

2026年5月6日